.include "tn2313def.inc"

.ORG 0

; s0 - s4 - кодовые последовательности

.equ	s0 = 0b00100100

.equ    s1 = 0b11000000	;

.equ	s2 = 0b11100000	;

.equ    s3 = 0b11110000	;

.equ 	s4 = 0b11111000	;

.def tmp=r16

rjmp reset

reset:

;=======================

ldi tmp,0b00001001

out UCR,tmp

ldi tmp,5

out UBRR,tmp

;=======================

ldi tmp,low(RAMEND)

out SPL,tmp

;=======================

ldi tmp,0b00000001 	;

out ddrb,tmp		;

out portb,tmp		;

;=======================

scan:					;

ldi tmp,0b00000000	;

sbis pinb,0			;

rjmp load			;

rcall trans			;

rjmp scan			;

;=======================

load:					;

ldi tmp,s0			;

rcall trans			;

;=======================

ldi tmp,s1			;

rcall trans			;

;=======================

ldi tmp,s2			;

rcall trans			;

;=======================

ldi tmp,s3			;

rcall trans			;

;=======================

ldi tmp,s4			;

rcall trans			;

;=======================

rjmp scan			;

;=======================

trans:					;

sbis USR, UDRE  	;

rjmp trans          ;

out UDR, tmp   	 	;

ret					;

;=======================

.EXIT