.include "tn2313def.inc"

.ORG 0

; s0 - s4 - кодовые последовательности

.equ	s0 = 0b00100100

.equ    s1 = 0b11000000	;

.equ	s2 = 0b11100000	;

.equ    s3 = 0b11110000	;

.equ 	s4 = 0b11111000	;

.def tmp = r16

rjmp reset

reset:

;======================= Инициализация стека

ldi tmp,low(RAMEND)

out SPL,tmp

;======================= Инициализация UART

ldi tmp,0b00010001

out UCR,tmp

ldi tmp,5

out UBRR,tmp

;======================= Инициализация портов В и D.

ldi tmp,0b11111111

out ddrb,tmp

out ddrd,tmp

cbi portb,5			 ;зажигаем светодиод

ldi r25,0b00000000

rjmp main

;======================= Основной цикл; прием данных по UART

scan:

sbis USR, RXC

rjmp scan

in tmp, UDR

ret

;=======================

main:					;Сравниваем принятые слова с кодами

;=======================

ss0:

rcall scan

cpi tmp,s0

brne ss0

;=======================

ss1:

rcall scan

cpi tmp,s1

brne ss0

;=======================

ss2:

rcall scan

cpi tmp,s2

brne ss0

;=======================

ss3:

rcall scan

cpi tmp,s3

brne ss0

;=======================

ss4:

rcall scan

cpi tmp,s4

brne ss0

;======================= Если все совпало, то

sbi portd,5			; открытие замка

ldi r27,20

rcall pause			; пауза

cbi portd,5			; закрытие замка

rjmp main			; возврат в начало

;=======================

pause:					; подпрограмма паузы

p3:	ser r25

p2:	ser r26

p1:	dec r26

brne p1

dec r25

brne p2

dec r27

brne p3

ret

;=======================

.EXIT